Lucyna  Czarska, Dorota  Zahel

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Rekonstrukcja wczesnobarokowego pieca kaflowego  w Wielkiej Izbie Kamienicy Brzykowskiej w Przemyślu.

W maju 2005 r. w Kamienicy Brzykowskiej przy przemyskim Rynku otwarto nowy oddział MNZP – Muzeum Historii Miasta Przemyśla. Kamienica ta w ciągu kilku stuleci swojego istnienia przeszła szereg remontów i przebudów istotnie wpływających na jej wygląd i rozplanowanie. Jednym z pomieszczeń, które zachowały się w prawie nie zmienionym kształcie od przełomu XVI/XVII w., kiedy to kamienica została wymurowana, jest tzw. Wielka Izba, reprezentacyjne pomieszczenie w tylnym trakcie parteru. Stąd, w momencie planowania funkcji różnych pomieszczeń przyszłego muzeum, powstał pomysł rekonstrukcji jej wyglądu, łącznie z piecem. Podstawą do jego lokalizacji i odtworzenia wyglądu stał się odkryty w północno-zachodnim narożniku pomieszczenia fundament pieca i fragmenty kafli znalezione podczas badań archeologicznych w piwnicach kamienicy.

Po przeprowadzeniu wstępnych badań, łącznie ze źródłową kwerendą na temat przemyskich kamienic, ustalono wstępnie projekt rekonstrukcji wyglądu Wielkiej Izby, a także pieca. Podstawą do odtworzenia jego wyglądu stały fragmenty kafli: wypełniającego z motywem kontynuacyjnym z dzwonkami i wstęgą oraz fryzowego z jednorożcami (konikami morskimi?), zrekonstruowane w oparciu o kafle z podobnymi motywami (głównie z jednorożcami) z innych stanowisk w Przemyślu, a także z Muzeum Okręgowego w Toruniu, uzupełnione o kafle odtworzone na podstawie kafli pochodzących z Krakowa i Jarosławia.

Nadzór konserwatorski nad rekonstrukcja objął mgr inż. arch. Andrzej Karbowski z Krakowa, a ze strony przemyskiego muzeum pracownice działu konserwacji: Beata Kot i Lucyna Czarska. Wykonania kafli i budowy pieca podjęła się firma kaflarska inż. Zygmunta Kuliga ze Stalowej Woli.

Pierwszym etapem prac było przygotowanie kafli wg dostarczonych projektów. Przy doborze materiału brano pod uwagę fakt, iż poza funkcjami reprezentacyjnymi piec ma spełniać też funkcje grzewcze i odpowiednio do tego dobrano użyte gliny z dodatkiem szamotu. Szkliwa opracował Instytut Szkliwa i Ceramiki w Warszawie dobierając ich parametry tak, by były jak najbliższe szkliwom zabytkowym i by uzyskać efekt siatki spękań w procesie wypalania kafli. Kafle wypalano dwukrotnie, najpierw czerep z angobą, następnie po szkliwieniu w odpowiednio niższej temperaturze.

Piec postawiono na odkrytym podczas remontu i odpowiednio wzmocnionym  fundamencie. Kafle starannie dobierano pod względem kolorystyki i wzoru i łączono w rzędach, najpierw „na sucho”, a następnie na zaprawie. Każde trzy rzędy łączono w pionie i poziomie klamrami. Wnętrze pieca opracowano pod kątem jego funkcji grzewczych odpowiednio ustawiając trzy zespoły grzałek i wykonując kanały wewnętrzne. Na koniec zabarwiono odpowiednio fugi, dokonano retuszy szkliwa i podkreślono cynobrową glinką siatkę spękań.

Piec w Wielkiej Izbie Kamienicy Brzykowskiej nie tylko został bardzo dobrze dobrany proporcjami, ale także kolorystyką i wzorem dopasowany do wnętrza, spełniając także swoje funkcje praktyczne. Można mieć nadzieję, iż z belkowanym stropem, którego rekonstrukcja jest planowana, doskonale się uzupełni i podkreśli reprezentacyjny charakter wnętrza, w którym się znajduje.